Załącznik do Uchwały Nr 5/2020

Rady Nadzorczej SBM „Novum” w Ciechanowie

z dnia 03 czerwca 2020 roku

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DLA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich lokali w budynkach zarządzanych przez SBM ,,Novum” w Ciechanowie, wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.

§ 2.

- Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię całkowitą lokalu zgodnie z PN-ISO 9836: 1997 oraz Zarządzeniem Nr 13 Prezesa GUS (Dz.U. GUS Nr 6 z dnia 02.04.1990 roku). Pomieszczenia, które nie posiadają grzejników, a wchodzą w skład  lokali mieszkalnych i użytkowych (przedpokój, wc, itp.) ogrzewane pośrednio ciepłem sąsiednich pomieszczeń traktuje się jako powierzchnię ogrzewaną.

- Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie balkonów, loggii, tarasów, piwnic, a także powierzchni  innych pomieszczeń będących częścią wspólną, w których nie występują elementy grzewcze.

- W lokalach użytkowych  za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się również ciągi komunikacyjne oraz inne pomieszczenia przynależne do lokalu z wyłączeniem piwnic, chyba że są one wyposażone w grzejniki centralnego ogrzewania.

- Jednostkę rozliczeniową kosztów centralnego ogrzewania stanowią :

a/ wielkość  wskazań  urządzeń  służących  do  podziału   kosztów   centralnego   ogrzewania  w lokalu,

b/  powierzchnia użytkowa lokalu,

c/ powierzchnia opomiarowana lokalu – jest to powierzchnia użytkowa, która może być pomniejszona o wielkość powierzchni nieopomiarowanej,

d/ powierzchnia nieopomiarowana lokalu – jest to powierzchnia pomieszczeń, w których są grzejniki bez podzielników.

- Jednostką rozliczeniową kosztów podgrzania ciepłej wody stanowią: wielkość wskazań indywidualnych urządzeń pomiarowych lub liczba osób zamieszkałych w lokalu.

§ 3.

Decyzję o rozpoczęciu, przerwaniu, ponownym uruchomieniu i zakończeniu dostawy ciepła do budynków Spółdzielni podejmuje Zarząd.

PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

§ 4.

Koszty energii cieplnej rozliczane są:

a/ dla centralnego ogrzewania – w odniesieniu do zasobów wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania,
b/ dla podgrzania wody – w odniesieniu do zasobów wyposażonych w instalację ciepłej wody użytkowej.

§ 5.

- Jednostkę rozliczeniową dla rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania stanowi budynek obsługiwany przez układ pomiarowo – rozliczeniowy (ciepłomierz) lub budynek wieloklatkowy/nieruchomość, w którym zamontowano więcej niż jeden ciepłomierz.

- Dla rozliczenia kosztów podgrzania wody jednostką rozliczeniową jest miejsce zamontowania układu pomiarowo – rozliczeniowego.

§ 6.

- Rozliczenia z użytkownikami lokali za dostarczone ciepło prowadzi się w systemie opomiarowanym, jeżeli w budynku zainstalowane są :

a/ urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania poszczególnych lokali, tj. podzielniki kosztów ciepła,

b/ liczniki ciepła zamontowane na przyłączach do każdego lokalu oddzielnie, posiadające ważną cechę legalizacyjną, które pełnią rolę podzielników kosztów ciepła,

c/ wodomierze wody ciepłej do pomiaru ilości dostarczonej podgrzanej wody.

- W przypadku braku w całym budynku urządzeń do indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, o których mowa w ust. 1, rozliczenia z użytkownikami lokali prowadzi się proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanych centralnie. Rozliczenie kosztów c.o. na użytkowników w jednostce rozliczeniowej ustalone będzie poprzez podzielenie kosztów zakupu energii cieplnej na cele c.o. przez sumę powierzchni wszystkich lokali w jednostce rozliczeniowej i pomnożenie przez powierzchnię poszczególnych lokali.

- Lokale użytkowe nieopomiarowane znajdujące się w budynkach opomiarowanych są obciążane co miesiąc fakturami. Wysokość obciążenia jest ustalana na podstawie faktur dostawcy ciepła. Koszty centralnego ogrzewania i koszty stałe podgrzania wody dzieli się proporcjonalnie do powierzchni lokali. Kosztami zmiennymi ciepłej wody lokale użytkowe obciążane według ilości zużytej wody (na podstawie wskazań liczników), i ceny wynikającej z faktur dostawcy.

§ 7.

- Zawory termoregulacyjne i podzielniki kosztów ciepła stanowią integralną część instalacji centralnego ogrzewania.

- Spółdzielnia ponosi koszty zakupu, montażu, naprawy i wymiany zaworu termostatycznego bez głowicy. Użytkownik lokalu mieszkalnego w pełni pokrywa koszt zakupu, montażu, naprawy i wymiany głowicy termostatycznej.

- Użytkownik lokalu użytkowego posiadający tytuł spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub pełną własność pokrywa koszty, o których mowa w ust.2. w całości.

- Indywidualne liczniki ciepła, podzielniki kosztów i wodomierze instalowane są na koszt użytkownika i stanowią jego własność, za wyjątkiem lokali użytkowanych na zasadach umowy najmu.

- Użytkownik lokalu ponosi koszty: odczytu indywidualnych liczników ciepła, podzielników kosztów, wymiany kapilar i rozliczeń ciepła dokonywanych przez specjalistyczne firmy na zlecenie Spółdzielni, przy czym koszty te nie stanowią kosztów centralnego ogrzewania.
Użytkownik lokalu ponosi również koszty: wymiany podzielnika, jego przemontowania, przesunięcia oraz doboru skali w przypadku wymiany grzejników wykonanej we własnym zakresie.

- Fakt  zamiaru  wymiany  grzejnika  w  lokalu  użytkownik  powinien  zgłosić  do  Spółdzielni w formie pisemnej. Wymiana może nastąpić po uprzednim wyrażeniu zgody przez Spółdzielnię z zachowaniem odpowiednich parametrów grzejnika, zgodnych z mocą grzewczą dotychczas zamontowanego grzejnika. Zamiana grzejników o niższej mocy  na  grzejniki o wyższej mocy grzewczej spowoduje wzrost kosztów energii cieplnej dla lokalu.  Wymiany można dokonywać tylko poza sezonem grzewczym.

- Montaż uzupełniający podzielników w lokalach może nastąpić tylko w okresie odczytów dokonywanych na koniec okresu rozliczeniowego.

- Legalizacja i wymiana indywidualnych liczników ciepła wykonywana jest na koszt użytkownika lokalu.

- W instalacji danej jednostki rozliczeniowej mogą być stosowane tylko podzielniki kosztów tego samego rodzaju i typu, z jednolitym systemem oceny oraz jednolitą charakterystyką wskazywania.
Wymiana w instalacji jednostki rozliczeniowej istniejących podzielników kosztów na inny rodzaj i typ podzielników kosztów wymaga zgody co najmniej 95 % użytkowników lokali w tej jednostce. Wymiana odbywa się na koszt użytkowników lokali. Dla lokali, w których nie dokonano  wymiany podzielników  kosztów,  koszty  zmienne  ciepła zostają ustalone zgodnie z §13 ust. 2 pkt. b, tj. jak dla lokali z nie funkcjonującymi podzielnikami.

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW CIEPŁA

§ 8.

- Koszty dostawy ciepła obejmują wszystkie opłaty, z uwzględnieniem udzielonych przez dostawcę ciepła upustów i bonifikat, ponoszone przez Spółdzielnię w związku z zakupem ciepła dostarczanego do budynku. Ewidencja kosztów ciepła prowadzona jest oddzielnie dla kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzania wody z podziałem na koszty stałe wg mocy  zamówionej  dla  konkretnej  jednostki  rozliczeniowej  i  koszty zmienne według  ilości i wartości zużytych GJ zawartych w fakturach dostawcy.

W przypadku podgrzania wody koszty ustala się dla właściwego układu pomiarowo – rozliczeniowego.

- Koszty ciepła określa się dla  okresu rozliczeniowego.

W przypadku uznania reklamacji rozliczenia kosztów ciepła, jej wynik uwzględniony zostanie przy ustaleniu kosztów w następnym okresie rozliczeniowym.

- Koszty ciepła rozliczane są na wszystkich użytkowników danej jednostki rozliczeniowej przy zastosowaniu jednolitych cen i sposobu ich rozliczania.

§ 9.

Rozliczenie kosztów ciepła na poszczególne grupy użytkowników dokonywane jest cyklicznie za okresy rozliczeniowe:

a/ dla centralnego ogrzewania – za okresy 12 kolejnych miesięcy (od 1 maja do 30 kwietnia),

b/ dla podgrzania wody –  koszty zmienne rozliczane co kwartał, natomiast koszty stałe wg mocy zamówionej, jeżeli występują różnice - rozliczane są na koniec roku sprawozdawczego.

§ 10.

Koszt centralnego ogrzewania podgrzania wody rozlicza się dla zasobów mieszkaniowych Spółdzielni ogrzewanych centralnie i objętych dostawą ciepłej wody od źródła dostaw ciepła zgodnie z niniejszym regulaminem  i  cenami  zawartymi  w  taryfie  dla  ciepła,  która  łącznie  z  załącznikami  składa  się  z następujących elementów:

1/ kosztów stałych – czyli:

- ceny z zamówioną mocą cieplną dla c.o. i c.w.u. wyrażoną w zł/MW na miesiąc,

- ceny  za usługę przesyłową dla c.o. i c.w.u. wyrażoną w zł/MW na miesiąc,

- koszty te pomniejsza się o koszt energii elektrycznej zużytej w węzłach cieplnych przez dostawę ciepła (jeżeli nie ma oddzielnych liczników) wyrażony w zł/MW na miesiąc.

2/ kosztów zmiennych – czyli:

- ceny za dostarczone ciepło wykazane na ciepłomierzu wyrażone w zł/GJ na miesiąc,

- cenę za usługę przesyłową zmienną wykazaną na ciepłomierzu wyrażone w zł/GJ na miesiąc.

§ 11.

- Koszty  dostawy  ciepła  dla centralnego ogrzewania po zakończeniu sezonu grzewczego (stałe i zmienne) w nieruchomości wielobudynkowej na osiedlu „Płońska” podlegają rozliczeniu  według proporcji:

- 40 % - koszty stałe – rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali,

- 60 % - koszty zmienne – rozliczane według wskazań liczników lub podzielników kosztów.
W pierwszym okresie rozliczeniowym dopuszcza się inny podział kosztów. Lokale opomiarowane uiszczają niższą zaliczkę na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania, zaś lokale nieopomiarowane płacą wyższą zaliczkę i koszt w stosunku do tych lokali zrównany jest z ich zaliczkami.

- Koszty dostawy ciepła dla podgrzania wody dzieli się na:

- koszty stałe wg mocy zamówionej – rozliczane dla mieszkań i lokali użytkowych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej,

-  koszty zmienne rozliczane są wg wartości zużytych GJ i ilości m3 podgrzanej wody zużytej przez użytkowników.

SYSTEM INDYWIDUALNYCH ROZLICZEŃ KOSZTÓW CIEPŁA

§ 12.

- W systemie indywidualnych rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania stosuje się jednoroczne wskazania liczników lub podzielników kosztów.

- Terminy odczytów liczników i podzielników kosztów dla każdej jednostki rozliczeniowej wynikają z harmonogramu podanego każdorazowo do wiadomości użytkownikom lokali oraz są zgodne z umowami zawartymi z firmą rozliczającą koszty ciepła.

- W zasobach SBM „Novum” -  w lokalach opomiarowanych podzielnikami ciepła - nie montuje się  podzielników w pomieszczeniach łazienkowych i wc.

§ 13.

Fizycznymi jednostkami rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania są :

- W odniesieniu do kosztów stałych :

a/ dla lokali mieszkalnych - powierzchnia użytkowa w m2,

b/ dla lokali użytkowych wbudowanych w budynkach mieszkalnych – wg udziału powierzchni lokalu w całkowitej powierzchni użytkowej danej nieruchomości.

- W odniesieniu do kosztów zmiennych :

a/ wskazania podzielników kosztów zainstalowanych na grzejnikach w poszczególnych lokalach przy zastosowaniu współczynników korygujących uwzględniających niekorzystne usytuowanie lokalu w bryle budynku, przy czym dla lokali użytkowych przyjmuje się redukcję równą 1,

b/ dla lokali j.w. z niefunkcjonującymi podzielnikami ilość działek podzielnika ustalona zostaje dla danego okresu rozliczeniowego wg wskaźnika maksymalnego odczytu działek na metr kwadratowy, które wystąpiło w tym okresie w lokalu mieszczącym się w danej jednostce rozliczeniowej powiększonego o 2,5% z uwzględnieniem współczynników redukcji.

§ 14.

- Jeżeli w danej jednostce rozliczeniowej powierzchnia lokali z nie funkcjonującymi podzielnikami kosztów przekroczy 25% powierzchni ogrzewanej centralnie, w uzasadnionych przypadkach rozliczenie kosztów ciepła może zostać przeprowadzone ryczałtowo wg średniego kosztu ogrzania 1m2, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali.

- Przez lokale z nie funkcjonującymi podzielnikami kosztów rozumie się lokale:

a/ nie wyposażone w podzielniki kosztów,

b/ w których podzielniki kosztów nie funkcjonowały przez cały okres rozliczeniowy (chyba, że dotyczy to w równej mierze wszystkich lokali w jednostce rozliczeniowej),

c/ w których w terminach określonych w §12 ust. 2 nie dokonano odczytu podzielników,

d/ w których stwierdzono uszkodzenie lub zniszczenie więcej niż jednego podzielnika, nie dotyczy lokali wyposażonych w jeden podzielnik,

e/ w których stwierdzono działania użytkownika zmierzające do zafałszowania odczytu,

f/ pomieszczenie w lokalu opomiarowanym, w którym na grzejniku centralnego ogrzewania nie zamontowano podzielnika kosztów.

- Nie odczytanie jednego podzielnika kosztów lub jego brak w lokalu, pod warunkiem że dotyczy  to nie więcej niż 30% mocy zainstalowanej w całym lokalu, nie wyklucza tego lokalu z indywidualnego systemu  rozliczeń.  Zużycie ciepła przypadające na grzejnik z brakującym lub nie odczytanym podzielnikiem kosztów zostanie ustalone metodą obliczeniową jak w § 13 ust. 2 pkt. b.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zainstalowanego na grzejniku podzielnika kosztów rozliczenie kosztów ciepła w części zmiennej ustalone zostaje wg średniego wskazania zarejestrowanego na tym grzejniku za trzy ostatnie okresy rozliczeniowe. Jeżeli nie ma możliwości do określenia zużycia ciepła na podstawie odparowania działek na tym grzejniku przez ostatnie trzy okresy rozliczeniowe, stosuje się zasadę określoną w §13 ust.2 pkt. b.

- W lokalach, w których zamontowano jeden podzielnik kosztów, jego uszkodzenie lub zniszczenie skutkuje rozliczeniem ciepła w tym lokalu na zasadach określonych w §13 ust.2 pkt. b.

- W przypadku rozliczenia kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych proporcjonalnie w danej jednostce rozliczeniowej - do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali -  współczynników wyrównawczych i korekcyjnych nie stosuje się.

§ 15.

- Użytkownicy   lokali,  korzystający  z  centralnego  ogrzewania   lub  centralnego  ogrzewania  i dostawy wody podgrzanej, zobowiązani są wnosić miesięcznie zaliczkowe opłaty na poczet należności z tytułu kosztów zakupu ciepła przez cały okres rozliczeniowy w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni. Wysokość miesięcznych opłat zaliczkowych może być zróżnicowana dla poszczególnych jednostek rozliczeniowych. Korekta opłat zaliczkowych może nastąpić w ciągu okresu rozliczeniowego, jeżeli wystąpią istotne zmiany w wysokości kosztów.

- Rozliczenie opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody następuje w ten sposób, że:

a/ w przypadku, gdy są niższe od kosztów indywidualnych – niedopłatę użytkownik wnosi łącznie z najbliższą zapłatą należności za korzystanie z lokalu,

b/ w przypadku, gdy są wyższe od kosztów indywidualnych – nadpłata zaliczona zostaje na poczet bieżących opłat za korzystanie z lokalu.

- Na pisemny wniosek użytkownika lokalu :

- za zgodą Zarządu niedopłata może być uregulowana w ratach,

- nadpłata podlega zwrotowi.

§ 16.

- Rozliczenie  kosztów  centralnego  ogrzewania  i  wniesionych  wpłat  zaliczkowych  następuje w terminie trzech miesięcy od zakończenia danego okresu rozliczeniowego.

- Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za dany okres rozliczeniowy winno być włożone do skrzynki pocztowej użytkownika lokalu, w postaci indywidualnego rozliczenia, w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od zakończenia sezonu grzewczego.

- Reklamacja związana z rozliczeniem podlega rozpatrzeniu, jeżeli zostanie wniesiona 
w terminie do 30 dni od otrzymania rozliczenia.

- Nie udostępnienie lokalu dla dokonania odczytów podzielników kosztów w terminach ustalonych dla jednostki rozliczeniowej stanowi podstawę do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

REKLAMACJE WSKAZAŃ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH CIEPŁA

§ 17.

- Zakwestionowanie przez użytkownika lokalu wskazań licznika ciepła, który nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzenia, podlega wstępnej weryfikacji przez służby techniczne Spółdzielni.

- Użytkownik ma prawo zwrócić się do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o dokonanie ekspertyzy licznika ciepła.

- Na okres sprawdzania podzielnika montowany jest nowy licznik ciepła. Zdemontowany licznik ciepła poddany zostanie ekspertyzie przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar.

- Uznanie reklamacji za uzasadnioną zwalnia użytkownika z opłaty za usługę sprawdzenia licznika ciepła.

- W przypadku, gdy zarzuty nie zostaną potwierdzone i licznik ciepła zostanie uznany za prawidłowo działający,  Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztami poniesionymi w związku  z  badaniem przyrządu, a  w  szczególności wymianą licznika, kosztami ekspertyzy

i ponowną wymianą licznika.

§ 18.

1. Międzyodczyty /odczyty przy zmianie użytkowników lokali/ są dokonywane, a na ich podstawie rozliczenia dzielące koszty tylko w następujących przypadkach:

a/ odzyskania mieszkań prawnie wolnych przez Spółdzielnię,

b/ przekazywania mieszkań przez Spółdzielnię,

c/ remontu lokalu i wymiany opomiarowanych grzejników.

2. Kosztami sporządzenia rozliczenia jest obciążany aktualny właściciel.

3. W pozostałych przypadkach użytkownicy mogą dokonywać własnych odczytów i rozliczeń między sobą lub mogą zlecić za odpłatnością wykonanie podziału przez Spółdzielnię, na podstawie odczytu dokonanego przez firmę rozliczeniową. Całość rozliczenia przejmuje następca, natomiast realizacja wzajemnych zobowiązań wynikających z podziału jest dokonywana bez udziału Spółdzielni.

4. Postanowienia ust. 3 dotyczą zmiany użytkownika lokalu w drodze:

a/ zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu w drodze czynności prawnej,

b/ dziedziczenia,

c/ uzyskania tytułu prawnego w trybie przewidzianym w Statucie SBM „Novum” w Ciechanowie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03 czerwca 2020 roku.

Traci moc Regulamin przyjęty Uchwałą nr 13/98 z dnia 25.05.1998 roku.

…..................................................................		…......................................................................

Sekretarz RN						Przewodniczący RN (w/z)

Ciechanów, dnia 03 czerwca 2020 roku